RUTINA CAPTURA INT. DEL PUERTO PARALELO

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

#define Int_LPT1 0x7+8

volatile int bandera;

// Definición del vector auxiliar donde se guarda el puntero a la

// antigua rutina del LPT1

void interrupt far (*oldvect)(void);

// Rutina ejecutada cada vez que salta la interrupción del puerto paralelo.

// para que se produzca esta interrupción se debe activa el bit 0x10 del

// 0x37A ó 0x27A y poner 0V en la patilla ACK (pin 10) del conector del

// puerto paralelo.

void interrupt Rutina_Interrupcion_LPT1(void) //void interrupt huge inte(void)

{

bandera=!bandera;

outportb(0x20,0x67);

}

void main(void)

{

int i=0,anterior=bandera,orig;

unsigned tmp;

oldvect=getvect(Int_LPT1);

// Desactivamos todas las interrupciones mientras

//  cambiamos el vector de la interrupción asociada

//  a LPT1

disable();

setvect(Int_LPT1,Rutina_Interrupcion_LPT1);

enable();

// Activamos el bit de orden 0x10 del puerto de control del puerto

// paralelo en la posición 0x37A ó 0x27A

outportb( 0x37A, inportb(0x37A) | 0x10 );

// Activamos la IRQ7 asociada a LPT1 para ello escribimos 0XXX-XXXX en

// el registro 0x21 del PIC 8259

orig=inportb(0x21);

outportb(0x21,orig & 0x7F);

outportb(0x20,0x67);

for (;;) {

if (kbhit())

{

tmp=getch();

if (tmp!=27) geninterrupt(0x07+8);

else break;

}

if (bandera!=anterior)

{

printf("Cambio nº %d en bandera.\n",i);

i++;

}

anterior=bandera;

}

disable();

setvect(Int_LPT1,oldvect);

enable();

outportb(0x21,orig);

}

/* **************************************************************************

ROBÓTICA	   	                                            3º I.T.I

Prof: D. Andrés Roldán Aranda                                 1999-2000

*************************************************************************** */