11 – Calcular la función de transferencia del circuito de la figura y representar su diagrama de Bode. Expresar la salida Vout(t) en función de la entrada Vin(t).

Figura (1) Circuito problema 11

Realizamos el análisis del circuito por el método matricial.

- Convertimos la fuente de tensión en su equivalente Norton.

Figura (2) Circuito equivalente Norton.

- Calculamos la matriz asociada al circuito.

2G+Cs0−G02G−G−G−G2G|V1V2V3=VinR00

- Aplicando cortocircuito virtual tenemos que V2(entrada inversora)=V1(entrada no inversora). Por lo tanto sumamos la columna 2 a la columna 1 y la colocamos en la columna 1. Ya podemos tachar la columna 2 y eliminar la su incógnita.

C1+C2

2G+Cs0−G02G−G−G−G2G|V1V2V3=VinR00

Nueva matriz

2G+Cs−G2G−G−2G2G|V1||V3=VinR00

- Eliminamos la fila correspondiente a la salida del Amplificador operacional (fila 3ª).

2G+Cs−G2G−G−2G2G|V1||V3=VinR00

La matriz final asociada al circuito será:

2G+Cs−G2G−G|V1|V3=VinR0

Por lo tanto, la salida del circuito Vout será igual a calcular el valor de V3 en la matriz asociada al circuito:

V3=2G+CsVinR2G02G+Cs−G2G−G=−2GVinR−2G2−GCs+2G2=2VinRCs=2VinRCs

Vout=2VinRCs

La función de transferencia del circuito es la siguiente:

H(s)=VoutVin=2RCs

A partir de la función de transferencia dibujamos el diagrama de bode.

H(s)=2RCs=2jRCw=−j2CRw

A(f)=20logH(s)=20log(2)−20log(2πRCf)=20log(2)−20log(2πRC)−20log(f)

Para poder representar numéricamente el diagrama de bode, damos valores a R y C.

R = 1 KΩ

C = 100 nF

Calculamos  la magnitud para unos valores de frecuencia determinados.

Tabla (1) Magnitud

Gráfica (1) Magnitud del diagrama de Bode

En el caso de la fase, se mantiene constante con un valor de −π2

Gráfica (2) Fase del diagrama de Bode

Expresar la salida Vout(t) en función de la entrada Vin(t).

Vout(s)=2·Vin(s)RCs

Aplicamos la transformada inversa de laplace.

Vout(t)=L−12·Vin(s)RCs=2RC·L−1Vin(s)s=2RCVin(t)dt

Vout(t)=2RCVin(t)dt